Het detecteren en lokaliseren van schepen

Camera onderzoeksverslag

Projectleden:

Dennis Zejnilovic	1098617

Tom Heijmans	1079471

Ali Haimed		1103776

Fabio Wolthuis	1093379

Docenten:

Sandra Hekkelman

Wouter Bergmann Tiest

1-02-2025

Eerste gelegenheid

Inhoudsopgave

Samenvatting	3

Inleiding	4

USB-camera 1 [1]	5

USB-camera 2 [2]	6

Stereo/ depth module camera [3]	8

Conclusie	10

1.	Resolutie en beeldkwaliteit (minimaal 720p)	10

2.	Geschiktheid voor stereovisie (twee camera’s/ synchronisatie)	10

3.	Integratie met micro-controller	10

4.	Budget	10

5.Aanpasbare baselines	11

Totale conclusie	11

Bronvermelding:	12

Changelog	12

# Samenvatting

In dit onderzoeksverslag zijn er naar drie verschillende camera’s gekeken om de keuze te maken voor welke het beste past in deze proof of concept. De drie online gevonden camera’s zijn vergeleken aan de hand van de minimale eisen: Een minimale resolutie van 720p, twee camera’s voor stereovisie (of een module met twee sensoren), een totaalbudget van €70 en integratie met een micro-controller. Er is gekeken naar twee verschillende losse USB-webcams en één stereo/depth cameramodule met twee sensoren op vaste afstand van elkaar.

Informatie over de context van dit verslag is terug te vinden in het document Probleemomschrijving schip

Uit de vergelijking blijkt dat alle drie de opties voldoen aan de basiswaarden voor de resolutie en de integratie, echter is de Arducam USB Camera Module het beste voor het doel van aanpasbare baselines. Arducam USB Camera Module is hierdoor het meeste geschikt voor deze proof of concept.

# Inleiding

In deze proof of concept moet er gekeken worden naar wat voor camera’s het meeste geschikt zullen zijn voor detectie en lokalisatie van schepen. Het verslag wordt weer gegeven aan de opdrachtgever Tidalis die dan de uiteindelijke keuze zal maken. Voor de afstandsbepaling is er gekozen om gebruik te maken van stereovisie geometrie naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever (Tidalis). Verdere informatie over het concept van stereovisie geometrie is terug te vinden in het informatieve verslag: Stereovisie geometrie. Dit onderzoeksverslag zal zich verdiepen om te kijken naar wat voor camera’s geschikt zijn voor betrouwbare detectie en correcte afstandsbepaling met het gebruik van een micro-controller, hiermee stellen we ook direct de onderzoeksvraag van dit verslag: Wat voor soort camera’s zijn het meest geschikt voor de detectie en afstandsbepaling van schepen met gebruik van een micro-controller? Het doel van dit verslag is om de conclusie te trekken naar deze onderzoeksvraag. Hiermee zijn belangen genomen naar de minimale eisen van de camera’s:

- Om een goed beeld te hebben van de gewenste objecten zodat ze correct onderscheid kunnen worden van de objecten die gedetecteerd willen worden en niet gedetecteerd hoeven te worden, en waarvan een nauwkeurige afstand bepaalt kan worden, moet de camera minimaal een resolutie hebben van 720p.

- Om stereovisie geometrie correct te kunnen toepassen tot het systeem zullen er twee camera’s aangeschaft worden als het model van de camera niet al twee camera’s bevat.

- Voor het budget wordt er gekeken naar een realistische prijs van ongeveer €70 als totale prijs voor de camera(’s)

- De camera’s moet geïntegreerd kunnen worden met een micro-controller zoals een Raspberry Pi, ESP-32, Arduino, etc.

- Het uiteindelijke systeem zal geplaatst worden in de ingang van een haven die Tidalis monitort, hiermee worden schepen op een lange afstand gedetecteerd en gelokaliseerd. Het zou dan handig zijn als de camera’s getest en gebruikt kunnen worden op aangepaste baselines (zie verslag Stereovisie geometrie).

# USB-camera 1 [1]

DynaBright Webcam met Ruisvrije Microfoon - Webcam Cover en Tripod - HD Pro Webcam - 4MP - 2560x1440 - Webcam voor PC - Webcam voor Computer

- Prijs: €29,95 * 2 = €59,90

- Sensor: CMOS

- Beeldkwaliteit: een beeldschermresolutie van 2560 x 1440 (2K)

- Framerate: ~30 fps

- Invoer/Uitvoer: USB

- Kabellengte: 1.30 m

- Plug & play

- Systeemeisen: Windows/ Mac/ Linux/ Android

- Maakt geen gebruik van wifi

- Geschikt voor streaming

Deze camera voldoet aan de minimale eis van 720p resolutie en biedt daarmee voldoende beeldkwaliteit om objecten, zoals schepen, duidelijk in beeld te brengen en afstandsbepaling mogelijk te maken. Een voordeel van deze webcam is dat deze eenvoudig via USB kan worden aangesloten op een geschikte micro-controller met USB-ondersteuning, waardoor integratie met de gehele systeem simpel zal zijn. De webcam is plug & play en is geschikt voor Windows/Mac/Linux, wat sterkt wijst op UVC-compliant, echter wordt dit niet in de productinformatie bevestigd. Daarnaast wordt de camera ook geleverd met een tri-pod waardoor er een goede stabiliteit is. De prijs valt ook in een realistische prijs in het budget. Een mogelijk aandachtspunt is de beperkte flexibiliteit in lage-latency, wat kan leiden tot vertraging bij real-time verwerking. Voor eenvoudige dingen en het testen van detectie-algoritmes is dit echter niet per se een probleem, zolang de prestaties acceptabel blijken. Een ander aandachtspunt kan zijn dat doordat er twee aparte camera’s worden aangeschaft, dat de camera’s niet gesynchroniseerd zijn, hierdoor kan de afstandsbepaling minder nauwkeurig zijn. De webcams zijn als laatste ook natuurlijk twee aparte camera’s waardoor het testen van de baseline geen probleem zal zijn

# USB-camera 2 [2]

Arducam 4K 8MP IMX219 Autofocus USB Camera Module with Metal Housing

- Prijs: €39,11 * 2 = €78,22

- Sensor: IMX219 (8 MP)

- Beeldkwaliteit: een beeldschermresolutie van 3264 x 2448, 30fps@1080P/720P

- Framerate: 30 fps

- Invoer/Uitvoer: USB

- Kabellengte: 1 m

- Plug & play

- Afmetingen: ~44mm x ~38mm x ~11mm

- Ingebouwde autofocus

Deze camera voldoet aan alle eisen die gesteld zijn, hij kan op een goede resolutie en framerate filmen. Wat helpt is het feit dat de camera een ingebouwde autofocus heeft waardoor die bij objecten van dichtbij en van verder weg zichzelf kan aanpassen, hiermee zullen de schepe van verschillende afstanden zichtbaar zijn op de camera en er zullen minder fouten opkomen bij het bepalen van de afstand. Net zoals de vorige camera is deze camera erg eenvoudig aan te sluiten via USB op een computer of een geschikte micro-controller. Verder is de camera UVC-compliant, wat betekent dat hij zonder extra drivers direct herkend wordt door Windows, Linux en Raspberry Pi-besturingssystemen. Voor audio is er een dubbele microfoon aanwezig, dit zal later handig zijn als er akoestische waarneming geïntegreerd wordt. De camera is daarnaast met een metalen behuizing wat ervoor zorgt dat de camera minder kwetsbaar is en langdurig gebruikt kan worden. Deze camera is duurder dan de eerste USB-camera, echter voldoet deze camera aan de eisen in verband met de resolutie en het integreren ervan in het systeem, ten opzichte van de afstandsbepaling zou hetzelfde punt voor kunnen komen al de vorige USB-camera met het feit dat de camera’s niet gesynchroniseerd zijn. Ook is deze camera handig voor het testen van de aanpassingen van de baseline sinds het twee aparte camera’s zijn.

# Stereo/ depth module camera [3]

Waveshare IMX219-83 Stereo Camera 8MP Binocular Camera Module Stereo Vision Depth Vision Applicable for Jetson Nano Developer Kit B01 Compatible with Raspberry Pi 5/Pi4/CM4

- Prijs: €59,99

- Sensor: Dual IMX219

- Beeldkwaliteit: een beeldschermresolutie van 3280 x 2464

- Framerate: 30 fps

- Invoer/Uitvoer: CSI-interface

- Kabellengte: -

- Afmetingen: 85 mm x 24 x 60 mm

- Operating temperatuur: 0-60C

Dit is een stereo-camera module die gebruik maakt van twee camera’s, hiermee is de prijs al direct voordeliger, ze zijn op vaste afstand van elkaar gemonteerd. De camera’s zijn gesynchroniseerd en deze twee camera’s zijn er ook voor gemaakt dat de afstand van een object makkelijk bepaalt kan worden, zij kunnen diepte bepalen. Het is ook mogelijk om met gebruik van deze camera een 3D-punt berekenen, dit is zal erg helpen als er wordt gekozen om te gaan werken met 3D-detectie, voor nu is dit nog optioneel. De module is geschikt om te werken met een Rasberry PI of een Jetson -bord via een CSI-interface, dit betekent wel dat de integratie wat complexer kan zijn dan een standaard USB-camera. Een CSI-camera stuurt rechtstreeks sensordata uit, waardoor er meer mogelijkheden zijn maar ook drivers, configuratie en soms eigen code die nodig is om die data bruikbaar te maken. Voor de mogelijkheid van het testen van de verschillende baselines is deze camera hier niet geschikt voor, het heeft een vaste baseline sinds het één module is met twee camera’s.

# Conclusie

In dit onderzoek is er gekeken naar verschillende camera’s die het beste zouden kunnen passen voor het lokaliseren van schepen binnen het proof of concept. De eisen die gesteld zijn aan het begin van het verslag zijn meegenomen en van deze eisen zijn de volgende conclusies getrokken:

## Resolutie en beeldkwaliteit (minimaal 720p)

Op basis van specificaties voldoen alle drie de opties aan de minimale resolutie eis van 720p, elke camera is geschikt om schepen zichtbaar te maken voor een detectie algoritme.

## Geschiktheid voor stereovisie (twee camera’s/ synchronisatie)

Voor correcte stereovisie is een goed stereopaar nodig. De twee USB-oplossingen vereisen twee losse camera’s, wat in praktijk kan leiden tot verschillen in timing (synchronisatie). De stereocamera-module bevat daarentegen al twee sensoren op vaste afstand die ook gesynchroniseerd zijn, wat beter aansluit bij betrouwbare afstandsbepaling.

## Integratie met micro-controller

De USB-camera’s zijn het makkelijkst aan te sluiten (plug & play via UVC), maar kunnen afhankelijk van het platform extra vertraging of beperkingen hebben bij real-time verwerking. De stereocamera werkt vis CSI, wat meer configuratie en implementatie vraagt (drivers/instellingen), maar ook meer controle biedt over de cameradata.

## Budget

Alle drie de camera’s blijven ongeveer rond het gevraagde budget, als er wordt gekeken naar de voordeligheid en welke camera het makkelijkst weer aangeschaft kan worden, is de stereocamera daar het beste voor sinds er maar één stuk aangeschaft hoeft te worden van het model.

## 5.Aanpasbare baselines

De twee usb-camera’s hebben hiervoor totaal geen probleem, alleen de stereo/ depth module camera sinds het één gesynchroniseerd module is.

## Totale conclusie

Concluderend in dit vergelijkend onderzoek is er gekeken naar drie verschillende camera’s om de onderzoeksvraag van dit verslag te beantwoorden: Wat voor soort camera’s zijn het meest geschikt voor de detectie en afstandsbepaling van schepen met gebruik van een micro-controller? Met betrekking tot de minimale eisen die gesteld zijn, is de beste oplossing hiervoor de Arducam USB Camera Module. Ook al heeft de Waveshare IMX219-83 Stereo Camera meer controle heeft over de configuratie dan de Arducam, is het kunnen aanpassen van de baseline van de camera iets wat betrekking heeft tot dit project. Daarom past deze camera model het beste bij de proof of concept. Ook is de camera geschikt is voor betrouwbare afstandsbepaling, terwijl de resolutie voldoende is, en de prijs binnen het realistische budget valt. Hoewel de synchronisatie een probleem kan zijn met deze camera’s, is het integreren van de camera’s simpel en voldoet die aan alle minimale eisen.

# Bronvermelding:

- [1] “Maccy Webcam met microfoon en tripod – 4MP – 2560x1440 – Webcam voor PC,” bol.com. [Online]. Available: USB-webcam 1 (accessed Jan. 16, 2026).

- [2] “Arducam Autofocus USB Camera Module with Microphones for Computer / Raspberry Pi,” Amazon.nl. [Online]. Available: USB-webcam 2 (accessed Jan. 16, 2026).

- [3] “Waveshare IMX219-83 Stereo Camera,” Amazon.nl. [Online]. Available: Stereo/ depth module camera (accessed Jan. 16, 2026).

# Changelog

| Versie | Wijzigingen | Datum |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Eerste versie – Na mate van de verandering van de scope van het project is deze 2e versie van het verslag aangemaakt | 26-01-2026 |